Bruksanvisning

merlin ultra HD 20

Grattis till ditt köp av Merlin. Merlin är en fullfärgs förstoringskamera med auto-fokus, Merlin höjer livskvalitén för personer med synnedsättning. Genom flexibilitet vad gäller placering av skärmen ger Merlin bästa möjliga arbetsställning.

Merlin möjliggör för personer med synnedsättning att läsa, skriva, titta på foto, njuta av hantverk och hobbyer i färg, svart/ vitt eller i förhöjd kontrast, positivt eller negativt funktionsläge. Merlin inkluderar också 3 olika kombinationsinställningar för både text och bakgrund för att ge förbättrad visning vid läsning. Totalt 28 färgkombinationer är tillgängliga och kan programmeras. Den automatiska fokuseringsfunktionen på Merlin gör den enkel att använda och ger optimal komfort för de flesta dagliga aktiviteter.

Läs igenom denna manual och gör dig bekant med Merlins egenskaper och funktioner innan du använder systemet. Genom att granska Merlins kontroller innan du använder den och genom att följa instruktionerna noggrant, kommer du att njuta av alla fördelar som ditt nya CCTV-system kan ge dig.

Innehåll

Säkerhet och skötsel	4

Merlin i korthet	6

Ställa upp Merlin	8

Starta Merlin	8

Ändra förstoring	9

Ändra Ljusstyrka och kontrast	9

Ändra visningsläge	10

Använda färgval	11

Belysning På/av	14

Systemkonfigurationsmenyn	15

Använda Läsbordet X/Y	17

Referenslinjer och kulisser	19

PC växling	19

Felsökning	20

Specifikationer	21

Säkerhet och skötsel

För att få mest nytta av din Merlin, vänligen läs dessa säkerhetsföreskrifter noggrant.

Merlins syfte är att förstora och förbättra bilder för att erbjuda en förbättrad livskvalitet för personer med synnedsättning. En synpedagog kan avgöra nyttan och lämpligheten av att använda Merlin.

- Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder, och instruktioner på produkten.

- Använd Merlin på en stabil yta såsom ett fast skrivbord eller bord.

- Undvik att placera enheten på ett instabilt bord, eller dylikt. Det kan falla vilket kan orsaka allvarliga skador på enheten eller personskador hos användaren.

- Använd endast Merlin inomhus – den får inte utsättas för extrema eller snabba förändringar i temperatur eller luftfuktighet.

- Placera inte din Merlin nära ett element eller på en plats som är utsatt för direkt solljus. Dessa förhållanden kan orsaka skador på enhetens elektronik eller optik.

- Rengör Merlin med en mjuk torr eller lätt fuktad trasa eller torka med en elektrostatisk dammtrasa vid behov.

- Använd inte din Merlin i närheten av lätt antändliga material eller vätskor.

Elektriska säkerhetsföreskrifter

- Utsätt inte din Merlin för kontakt med vatten.

- Använd endast den strömförsörjning som medföljer din Merlin. Att använda ett obehörigt nätaggregat kan orsaka allvarliga skador på Merlins elektroniska komponenter. Anslut nätkabeln i anslutningarna på bilden nedan:

Mekaniska säkerhetsföreskrifter

Merlin innehåller rörliga delar var därför försiktig för att undvika eventuella skador på händer och fingrar vid förflyttning av Merlin.

Merlin i korthet

Ta en stund att bekanta dig med komponenterna i din Merlin

1.	Merlin

2.	LCD monitor

3.	Belysningsknapp på/av (Alternativ Autofocus på/av)

4.	Visningsläges knapp (MODE

5.	Förstoring

6.	Strömbrytare

7.	Ljusstyrka/kontrast

8.	Läsbord Låsspak

9.	Läsbord X/Y

10.	Handtag för transport av Merlin

11.	Monitor arm

12.	Strömförsörjning

13.	Strömkabel

14.	Kontrollpanel för Referens och kulisser

1

11

2

3

7

5

4

12

6

10

9

8

1

13

14

Ställa upp Merlin

1.Hitta en stadig plats som t.ex. ett bord eller skrivbord. Bär alltid den med hjälp av de två infällda handtagen på sidan av basen för ett säkert grepp.

2. Anslut strömkabeln till vägguttaget i ena änden och till Ingångarna på Merlin i andra ändarna. Se de tydliga markeringarna på din Merlin och på kabeln.

Starta Merlin

Strömbrytaren

Strömbrytaren ”POWER” på din Merlin ligger längst till höger på fronten

- Tryck på strömbrytaren. Observera att den gröna lampan tänds på kontrollpanelen, vilket indikerar att strömmen är "PÅ".

- Systemet startar automatiskt inom några sekunder efter att du tryckt på strömbrytaren.

Om den gröna strömindikatorn inte tänds eller om bilden inte visas på LCD-skärmen ska du kontrollera alla anslutningarna till nätaggregatet.

Ändra förstoring

Du kan öka eller minska storleken (förstoringen) av bilden genom att använda ”SIZE” ratten som sitter i mitten på Merlins kontrollpanel (se ovan bild)

Det finns sexton nivåer av förstoring på Merlin

- Att öka storleken på bilden, vrid ratten medurs.

- För att minska storleken på bilden, vrid ratten moturs.

Storleken som du har valt visas på skärmen.

Ändra Ljusstyrka och kontrast

Du kan öka eller minska Ljusstyrkan och Kontrasten genom att använda spaken ”BRIGHTNESS” som ligger under Merlins kontrollpanel se bild ovan.

- Öka ljusstyrkan/kontrasten: skjut spaken åt höger.

- Minska ljusstyrkan/kontrasten: skjut spaken åt vänster.

Ändra visningsläge

Du kan välja ett visningsalternativ genom att trycka på ”MODE” knappen på kontrollpanelen. Varje tryck stegar sig fram i en cirkel genom alla lagrade visningsalternativ (minimum 4).

Fullfärgsbild	Detta läge används oftast eftersom det ger verklig återgivning av bilden som skall visas.

Svart/Vit bild	Svart-vit bild med gråskala.

Positiv bild	Detta läge ger en vit bakgrund med svart text. Detta läge ökar även kontrasten och visar en tydlig text för läsning.

Negativ bild	Detta läge ger en svart bakgrund med vit text. Detta läge ökar även kontrasten och visar en tydlig text för läsning.

Färgval 1	Detta läge ger en blå bakgrund med gul text. Detta är en av de mest använda färgkombinationerna. Samma som Färgläge kombination #28

Färgval 2	Detta läge ger en gul bakgrund med svart text. Samma som Färgläge kombination #16

Färgval 3	Detta läge ger en svart bakgrund med gul text. Samma som Färgläge kombination #2

Använda färgval

Merlin erbjuder ett utökat utbud av valmöjligheter i både text och bakgrundsfärger.

28 st möjliga text/bakgrund färgkombinationer

5 st användarens färgval

Användarens färgvalslägen kan självständigt programmeras enligt önskemål, med hjälp av proceduren som anges nedan:

Ha Merlin påslagen, placera läsmaterialet på XY- bordet så att den visas på skärmen med en förstoringsstorlek som passar dig. Följ sedan dessa steg för att programmera någon av de 5 färgvalslägena:

Steg 1: Håll in ”MODE” knappen (cirka 5 sekunder) tills orden “SYSTEMKONFIGURATION” visas på bildskärmen.

Steg 2: Rotera ”SIZE” ratten för att bläddra genom det tillgängliga menyalternativet. Välj COLOR SELECT och tryck på ”MODE” knappen igen.

Steg 3: Rotera ”SIZE” ratten för att välja det färgvals alternativ (1-5) som du vill ställa in. Tryck på ”MODE” knappen och välj ett av följande alternativ:

a) Rotera ”SIZE” ratten för att bläddra igenom färgvalskombinationerna (1-14).

För att komma åt färgkombinationer 15-28, tryck på knappen ”MODE” först, innan man vrider på ”SIZE” ratten igen. (Se listan på sidan 12)

b) Eller, om du vill stänga det aktuella COLOR SELECT (1-5) alternativ, välj OFF genom att vrida ”SIZE” ratten medurs. Om ingen förändring önskas, välj FÖREGÅENDE MENY genom att vrida ”SIZE” ratten moturs.

Steg 4: Tryck och håll in ”MODE” knappen (~ 5 sekunder) för att registrera den färgkombination du har programmerat in i färgval.

Steg 5: När du är klar, vrid ”SIZE” ratten hela vägen moturs till PREVIOUS MENU och tryck på knappen ”MODE”. Slutligen rotera ”SIZE” ratten hela vägen moturs till EXIT och tryck på

”MODE” knappen för att avsluta.

Genom att använda denna procedur kan följande 28 färgkombinationer programmeras till något av de 5 färgvalen.

| Färgval | Bakgrundsfärg | Textfärg | Anteckning |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Svart | Grön |  |
| #2 | Svart | Gul | Standard färgval 3 |
| #3 | Svart | Röd |  |
| #4 | Svart | Blå |  |
| #5 | Svart | Lila |  |
| #6 | Svart | Orange |  |
| #7 | Vit | Grön |  |
| #8 | Vit | Röd |  |
| #9 | Vit | Lila |  |
| #10 | Vit | Blå |  |
| #11 | Vit | Orange |  |
| #12 | Gul | Röd |  |
| #13 | Grön | Gul |  |
| #14 | Gul | Blå |  |
| #15 | Grön | Svart |  |
| #16 | Gul | Svart | Standard färgval 2 |
| #17 | Röd | Svart |  |
| #18 | Blå | Svart |  |
| #19 | Lila | Svart |  |
| #20 | Orange | Svart |  |
| #21 | Grön | Vit |  |
| #22 | Röd | Vit |  |
| #23 | Lila | Vit |  |
| #24 | Blå | Vit |  |
| #25 | Orange | Vit |  |
| #26 | Röd | Gul |  |
| #27 | Gul | Grön |  |
| #28 | Blå | Gul | Standard färgval 1 |

Belysning På/av

Merlin har inbyggd LED belysning. Då förstorade bilder visas på bildskärmen, hjälper den inbyggda belysningen till att ge en ljus och tydlig bild med verklighetstrogna färger. LED belysningen tänds automatiskt när du slår på strömmen till din Merlin.

Beroende på omgivande ljusförhållanden i rummet (ex. starkt solljus), kan det vara bra att stänga av den inbyggda belysningen för att ge en så tydlig bild som möjligt. Detta kan även minska bländning när du tittar på vissa "blänka" eller reflekterande bilder som färgfoton eller tidskrifter.

- För att släcka lampan, tryck på strömbrytarens vänstersida. Brytaren ”LIGHT” ligger nedanför på den vänstra sidan av LCD- skärmens front se figur ovan.

- För att sätta på ljuset tryck på strömbrytarens högersida.

Merlins ljusbrytare kan ställas om att användas till andra funktioner om så önskas. I standardläge är denna brytare inställd för att sätta på och stänga av belysning.

Gå in i menyn genom att trycka in ”MODE” knappen i ca 5 sekunder tills meny syns på skärmen, vrid sedan på ”SIZE” ratten tills du kommer till en text ”Manöver kontakt” tryck ”MODE” knappen igen nu kan olika funktioner väljas:

FOKUS:

Här kan du välja att använda brytaren till att låsa auto-fokus vilket kan vara ett behov beroende på vad du jobbar med under kameran

FRYSA:

Här kan du välja att använda brytaren för att ”frysa” bilden.

HITTA PLATS:

Här kan du välja att låta brytaren zooma till minimal förstoring och sedan tillbaka till din ursprungliga zoominställning.

Vrid sedan ”SIZE” knappen tills meny ”Avsluta” kommer upp, tryck på ”MODE” knappen för att avsluta menyläget.

Systemkonfigurationsmenyn

Om du vill gå in på Merlins Systemkonfigurations meny: Tryck och håll knappen ”MODE” (ca 5 sekunder) tills texten "SYSTEM KONFIGURATION" visas på bildskärmen.

Vrid ”SIZE” ratten medurs/moturs för att navigera genom Merlins menyalternativ. Tryck på ”MODE” knappen en gång för att välja ett menyalternativ eller för att ändra en inställning PÅ eller AV.

Aktiverade objekt (PÅ) markeras med en fylld ruta.

Avaktiverade objekt (AV) markeras med en tom ruta.

Skärmmeddelanden

Växla mellan Skärm meddelanden PÅ/AV

SVART/VIT

Växla mellan Svart/Vit videoläge PÅ/AV

Välja färgläge

Växla alla Färgläge PÅ/AV

Välja färgläge

Öppnar en undermeny för att konfigurera upp till 5 valda färger.

ZOOM RANGE 1 (standard)

1,9x till 51,2x

Steg 1-10 är optisk zoom. Steg 11-16 använder digital zoom.

ZOOM RANGE 2

1,9x till 51,2x

Steg 1-10 är optisk zoom. Steg 11-16 använder digital zoom.

LED LJUSSTYRKA

Vrid Zoom ratten medurs/moturs för att navigera till den önskade LED-ljusstyrkan. Tryck på ”Mode” knappen en gång för att ställa in. Vrid ratten moturs till "Exit" och tryck på ”MODE” knappen för att avsluta.

Funktionsmeny

Inställningar som ska vara lite mer otillgängliga:

Vrid ”SIZE” ratten till nivå 4 tryck ”MODE” knappen en gång, Vrid ”SIZE” ratten till nivå 3 tryck ”MODE” knappen en gång, Vrid ”SIZE” ratten till nivå 2 tryck ”MODE” knappen en gång, Vrid ”SIZE” ratten till Nivå 1 tryck ”MODE” knappen en gång. Merlin kommer att visa "Funktions Meny". Tryck på ”MODE” knappen en gång för att välja ett menyalternativ eller för att ställa en inställning på eller av, vrid på ”SIZE” ratten för att flytta mellan menyvalen. Här finns val för Språk och Produktinformation:

Språk

Merlin kan ställas in på 12 olika språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Japanska, Svenska, Danska, Norska, Finska, Polska och Holländska.

Produktinformation

Produktinformations menyalternativet visar enhetens konfiguration och serienummer.

Använda Läsbordet X/Y

För att låsa XY-bordet, dra i spaken hela vägen till den främre positionen tills den låses (A).

Lås upp X-Y bordet genom att trycka spaken till bakre läget (B).

Placera lås-spaken i "låst" läge, som används främst när du vill flytta eller transportera din Merlin ultra till en ny plats.

Att Placera lås-spaken i "olåst" läge möjliggör full rörlighet för X-Y- bordet för aktiviteter som att läsa.

Att Placera lås-spaken mellan "låst" och "upplåst" (Mellanläge lås) kan användas för uppgifter som att skriva, hobbys, etc.

B

A

Läsa med X/Y bordet

- Med X-Y bordet olåst, placera en bok, tidning, etc. på bordet.

- Använd förstoringsratten för att förstora bilden till en behaglig storlek.

- Skjut X-Y bordet till vänster, vilket gör att orden sveper över skärmen för läsning.

- När du har nått slutet på en rad, glid bordet till början av raden.

- Flytta bordet lite grann ifrån dig för att visa början på nästa rad.

- Upprepa steg 4 och 5 för att fortsätta med läsningen.

Läsa med Merlin

- Nya användare av CCTV-system har en tendens till att förstora sitt läsmaterial för mycket. Gör bokstäverna tillräckligt stora för att se dem bekvämt, men inte så stora att det blir tröttsamt att scanna över sidan.

- Använd X-Y bordet för att flytta läsmaterialet under kameran i stället för att flytta materialet manuellt, förutom små material såsom ett checkhäfte eller visitkort.

Skriva med Merlin

- Nybörjare ska börja med mindre förstoring eller storlekar, och sedan öka förstoringen när de blir mer bekväma med att använda Merlin för att skriva.

- Ju mindre förstoringsstorlek, ju större brukar du skriva; Ju högre förstoringsstorlek, desto mindre skriver du.

- Använd en penna som gör en fet linje, till exempel en tuschpenna eller en fin punkt markör för enklare synlighet.

- Det kan vara lämpligt att använda linjerat papper för att lättare hitta och behålla din position.

- Det kan vara lättare att behålla din position om du skriver några ord, flytta sedan XY-bordet och skriv igen, snarare än att flytta XY- bordet hela tiden när du skriver.

- Skriv i antingen färg, svart-vit eller i positiva visningslägen.

Referenslinjer och kulisser

Se till att den externa panelen är ansluten bak på Merlin i uttaget märkt ”Control Box”.

LOCK

WINDOW

LINES

WIDTH

POSITION

Referenslinje

Tryck på knappen märkt ”LINES” för att aktivera en horisontell referenslinje, tryck igen för att växla till vertikala linjer.

Med ratten märkt ”POSITION” justeras positionen av linjerna.

Ratten märkt ”WIDHT” justerar mellanrum på linjerna.

Tryck på knappen ”LINES” för att stänga av linjer.

Kulisser

Tryck på knappen märkt ”WINDOW” för att aktivera horisontella

Kulisser, tryck igen för att växla till Vertikala kulisser.

Med ratten märkt ”POSITION” justeras positionen av kulisser.

Ratten märkt ”WIDHT” justerar avståndet mellan kulisserna.

Tryck på knappen ”WINDOW” för att stänga kulisser.

PC växling

Är en PC inkopplad med en HDMI kabel ( Ingår ej) Så kan man även växla in bilden från PC:n genom att trycka på knappen ”LOCK”. Om PC är ansluten och i drift samt att Merlin är avstängd kommer PC bild att visas på skärmen.

Felsökning

Ingen ström till Merlin

- Tryck på strömbrytaren på Merlin. En lampa bredvid Strömbrytaren ska lysa, vilket visar att strömmen är på.

- Kontrollera att nätsladden från Merlin är korrekt ansluten till vägguttaget.

- Kontrollera att de två delarna av nätsladden är ordentligt anslutna.

- Kontrollera att nätsladden är ansluten helt i DC 15V IN på baksidan av Merlin.

- Kontrollera vägguttaget/överspänningsskydds strömbrytare om Merlin ultra är ansluten till ett sådant uttag.

Suddig eller bild utan skärpa

- Rengör skyddsglaset som täcker kameran med rengöringsduken som medföljer din Merlin.

- Rengör bildskärmen med ett rengöringsmedel speciell avsett för bildskärmar.

- Se till att materialet är stadigt på bordet. Det kan ta några sekunder för kameran att uppnå perfekt fokus efter att rörelsen har upphört. Detta är normalt.

X-Y bordet rör sig trögt

- Se till att lås-spaken är placerad helt upp.

X-Y bordet stannar inte i låst läge

- Se till att lås-spaken är hela vägen ner.

Specifikationer

Bildskärm 20” (1280x720)

Förstoring: 1,9X till 51X

Bildfrekvens: 50/60 Hz

Kontrast: >1000:1

Respons: 5ms

Fri arbetshöjd: 187 mm

Belysning: LED (Avstängningsbar)

X/Y bord 406x413 mm

Strömförsörjning: 110-240 Volt AC 50/60Hz

Omgivningstemperatur: 10-40°C

Förvaringstemperatur: 0-50°C

Vikt: 17,5 Kg

Storlek: 610x510x510 mm

Finns även med bildskärm 22” eller 24” (1920x1080)