Bruksanvisning

i-loview 13 FHD

Portabel läskamera

Ver 4.9B

Innehåll

Vad finns i kartongen	4

Innan användning	4

Fäll upp i-loview	5

Fäll ihop i-loview	6

Kamerapositioner	7

Utseende	8

Anslutningar	11

Kontrollpanel	12

1.	På /Av knapp.	12

2.	Ljusratt.	12

3.	Frysknapp	12

4.	Förstoringsratt.	12

5.	Kontrastknapp.	13

6.	Färglägesknapp.	13

7.	Funktion reglage.	13

Referens och Kulisser	14

Batteri status	15

Energisparläge	15

Färgval	15

Inställningsmeny	16

Fler inställningar har undermeny:	17

Rengöring	18

Felsökning	19

Teknisk Data	19

Vad finns i kartongen

Kontrollera att förpackningen innehåller följande:

- i-loview kamerasystem

- DC adapter med nätkabel

- Förvaringsväska

- Bruksanvsining

- Microfiberduk (Rengöring av bildskärm)

Innan användning

- Se till att enheten är fullt laddad innan första användning.

- Anslut medföljande DC adapter till uttaget på baksidan, för att ladda batteriet.

- Ta bort skyddsfilmen som täcker bildskärmen.

Fäll upp i-loview

- Placera enheten på ett stabilt underlag.

- Håll en hand på basplattan, och ta med andra handen tag i överdelen på stativet.

- Fäll upp stativet tills den låser i läge.

- Ta tag i båda sidor av bildskärmen.

- Dra skärmen mot dig.

- Höj eller sänk skärmen och vinkla till behaglig position.

Fäll ihop i-loview

- Ta tag i båda sidor av bildskärmen.

- Tryck ner bildskärmen.

- Tryck skärmen bakåt mot stativet.

- Ta tag i stativet med båda händerna.

- Fäll ihop stativet mot basplattan.

Kamerapositioner

Kameran kan justeras i olika positioner.

- Spegelläge (Du kan se dig själv).

- Läsläge (Kameran tittat ner på basplattan).

- Avståndsläge (Kameran tittar bakom enheten).

Utseende

- På /Av knapp.

- Ljusratt.

- Frysknapp.

- Förstoringsratt.

- Kontrastknapp.

- Färglägesknapp.

- Funktionsreglage.

- Bildskärm.

9.Kamera.

10.Närlins.

11.DC uttag.

12. LED belysning

13.Kameraläges ratt.

Anslutningar

- HDMI UT.

- Service anslutning (USB C).

- HDMI IN (Tillägg).

- USB 3.0 uttag (Tillägg).

Kontrollpanel

- På /Av knapp.

Håll in knappen i ca två sekunder för att starta eller stänga av enheten.

- Ljusratt.

- I färgläge justeras ljuset på skärmen (5-steg)

- I kontrastläge justeras bildkvaliteten, tryck på ratten för att återgå till grundinställning.

- Tryck in ratten i ca två sekunder för att koppla bort autofokus, upprepa för att koppla in igen.

- Frysknapp.

- Tryck på knappen för att frysa bilden.

- Den frysta bilden kan justeras i storlek, kontrast och ljus.

- Med Funktionsreglaget går det panorera i bilden.

- Tryck på knappen för att släppa bilden.

- Förstoringsratt.

- Förstoringsområde 1.8 till 30 gånger.

- Förstoring i Fryst bild upp till 150 gånger.

- Tryck och håll in ratten några sekunder för att komma till Inställningsmeny, Upprepa för att lämna menyn och spara inställningar.

- Kontrastknapp.

Bilden kan visas i 8 olika kontrastfärger:

- Färgbild.

- Vit text på Svart bakgrund.

- Svart text på Vit bakgrund.

- Gul text på Svart bakgrund.

- Svart text på gul bakgrund.

- Grön text på Svart bakgrund.

- Blå text på Gul bakgrund.

- Gul text på Blå bakgrund.

I inställningsmenyn kan upp till 30 färger väljas, eller kan några eller samtliga färger tas bort.

- Färglägesknapp.

- Växlar till naturlig färgbild.

- Håll in knappen för att få fram en ”Sök box” på skärmen.

- Funktion reglage.

Används till många funktioner.

- Panorera i Fryst bild.

- Välja Referens eller kuliss.

Referens och Kulisser

Tryck och håll in Funktionsreglaget för att aktivera denna funktion.

Tryck på höger eller vänster sida av reglaget för att växla mellan följande lägen:

| Horisontal linje. |  | Vertikal linje. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Horisontal Kuliss |  | Vertikal kuliss |  |

Tryck upp eller Ner på reglaget för att öka eller minska tjockleken på referens och avstånd mellan kulisser.

Vrid på reglaget för att flytta position på referens och kuliss.

Batteri status

- Batteristatus visas normalt inte på skärmen.

- Håll in Frysknappen i 3 sekunder, så visas batterinivån på skärmen.

- När DC adaptern är ansluten, visas en laddningssymbol på skärmen.

Energisparläge

Om enheten inte används, går den ner i viloläge efter 10 minuter, efter ytterligare 3 minuter stängs den av.

Färgval

Håll in Kontrastknappen och vrid på Förstoringsratten för att byta kontrastfärg. (Ett snabbare sätt att bläddra mellan aktiva färger).

Många som hittat sin bästa kontrastfärg, växlar enklast genom att trycka på Färglägesknappen för fullfärg, och sedan på Kontrastknappen för att gå tillbaka till högkontrast.

Förskrivarinformation

Inställningsmeny

Tryck och håll in Förstoringsratten i några sekunder för att komma till Inställningsmenyn, Vrid på ratten för att välja, och tryck på ratten för att öppna menyval.

Färgläge

Som standard är sju färgkombinationer valda, markeras med en röd ram, vänster färg är text och höger bakgrund.

Vrid förstoringsratten för att välja, tryck på ratten för att markera eller avmarkera val. Tryck på Utökad för att aktivera alla val, och Standard för att återgå till grundinställning.

Förstoringsområde

Ställ in önskat förstoringsområde, som grund är 1.8x till 30x. Vrid på Förstoringsratten och välj genom att trycka.

Ljusstyrka

Ändrar belysningen på läsplattan, vid på förstoringsratten för att justera, håll in ratt för att lämna och spara.

Återställning

Tryck och håll in Förstoringsratten i några sekunder för att spara och lämna menyn.

Fler inställningar har undermeny:

Språk

Vrid på förstoringsratten för att välja, och tryck på ratten för att markera önskat språk.

Panoreringshastighet

Vrid på Ljusratten för att ändra vilken hastighet bilden förflyttas i fryst läge med Funktions reglaget.

Minska funktioner

Minskar funktioner på enheten: Tar bort Ljusjustering, Fokuslås, Frysknapp, Panorering, Referens och kulisser.

Personlig & Publik

Är som grund Personlig, alla inställningar sparas, i Publik återgår alla inställningar vid avstängning.

Energisparläge

Bestämmer tid till skärmen släcks eller     i-loview stängs ner.

Spara och avsluta

Spara alla inställningar och stänger menyn.

Rengöring

Till rengöring av bildskärmen rekommenderar vi en mjuk luddfri trasa och ljummet vatten. Använd inga starka medel. För grövre rengöring av övriga ytor, fungerar Isopropanol (Isopropylalkohol – IPA, IpaClean). Alernativt Vit distiller Ättika 10% blandning i vatten.

Viktigt! Tryck inte för hårt vid rengöring av bildskärm.

Felsökning

Ingen bild visas på skärmen

- Om batteriet är tomt, anslut laddare och prova igen.

- På/Av knappen till skärmen. (Längst till vänster på panel).

Bilden är suddig

- Kontrollera att kameran är vänd på rätt håll.

- Att linsen är uppfälld vid avstånd, och infälld vid läsavstånd.

Texten sitter fast på skärmen

- Tryck på Frysknappen för att släppa bilden. (Till vänster om förstoringsratten).

Teknisk Data

| Skärmstorlek: | 13.3” (338mm) |
| --- | --- |
| Skärmupplösning: | 1920x1080 (Full HD) |
| Kamera: | 1920x1080, 60fps Autofokus |
| Storlek: | 320x373x420 mm 320x373x61mm (Hopfälld) |
| Vikt: | 3.54 Kg (3.91 Kg med batteri) |
| Förstoring: | 1.2 – 150X |
| Batteri: | 16.8V, 5200MAh |
| Effekt: | 14-20W |
| Drifttid: | 5 Timmar |