Bruksanvisning

Orbit Flow 40

Ver. 1.0

Innehåll

1. Om denna användarhandbok	4

2. Om Orbit Flow 40	5

3. Innan du börjar	5

3.1 Innehåll i förpackningen	5

4. Lär känna Orbit Flow 40	6

4.1 Ovansida	6

4.2 Framsida	6

4.3 Vänster sida	7

4.4 Punktskriftsceller och markörstyrningsknappar	7

5. Komma igång	7

5.1 Ström- och USB-anslutning	7

5.2 Vad som visas på punktdisplayen	8

5.3 Enhetens driftläge	8

6. Orbit Flow 40 – intern meny	9

6.1 Öppna och stänga menyn	9

6.2 Navigering i menyn	9

6.3 Menyalternativ	9

7. Fjärrläge och stöd för skärmläsare	10

7.1 Plug-and-play-stöd för HID-punktskrift	10

7.2 Viktig information om aktuellt stöd för skärmläsare	11

7.3 Emulering av Orbit Reader 40	11

8. Använda Orbit Flow 40 med skärmläsare	11

8.1 NVDA	11

8.2 JAWS	12

8.3 macOS VoiceOver	13

8.4 VoiceOver i iOS och iPadOS	13

8.5 Android TalkBack	13

9. Kommandon för Orbit Flow 40-enheten	14

9.1 Knappfunktioner för HID-punktskrift	14

9.2 Knappfunktioner vid HID-Orbit-emulering	14

10. Referens för skärmläsarkommandon	15

10.1 Benämning av tangenter i kommandotabellerna	15

10.2 JAWS-kommandon	16

10.3 NVDA-kommandon	17

10.4 Kommandon för Dolphin ScreenReader och SuperNova	18

10.5 macOS VoiceOver Commands	18

11. Omstart av enheten	18

12. Procedur för uppgradering av firmware	19

12.1 Nedladdning av firmware-paketet	19

12.2 Använda uppgraderingsverktyget för Windows-dator	19

13. Rengöringstips	21

14. Allmänna specifikationer	21

1. Om denna användarhandbok

Tack för att du har valt Orbit Flow 40.

Denna Bruksanvisning förklarar hur du konfigurerar, ansluter och använder Orbit Flow 40 tillsammans med en dator, telefon, surfplatta eller annan kompatibel enhet.

Orbit Flow 40 är utformad för användning med skärmläsare. Den saknar fristående program, filvisare, anteckningsfunktion, intern lagring och inbyggd driftsmiljö för att läsa eller redigera filer på egen hand. Istället fungerar den som en enhet för in- och utmatning av punktskrift för en skärmläsare som körs på en annan enhet.

Använd denna Bruksanvisning för att lära dig:

- Enhetens utformning.

- Hur du ansluter den via USB.

- Hur du öppnar och använder den interna menyn.

- Hur du använder Orbit Flow 40 som en plug-and-play-HID-punkdisplay..

- Hur du använder Orbit Reader 40-emulering vid behov.

- Hur du använder enheten med skärmläsare som stöds.

- Hur du utför vanliga kommandon för skärmläsare.

- Hur du uppdaterar, rengör och underhåller enheten.

Skärmläsarens beteende kan variera beroende på operativsystem, skärmläsarversion, vald punktskriftsdrivrutin och det program som används. Vid behov bör du läsa dokumentationen för din skärmläsare.

2. Om Orbit Flow 40

Orbit Flow 40 är en portabel och användarvänlig (plug-and-play) uppdateringsbar punktdisplay med 40 celler för åttapunkts-punktskrift. Den är utformad för att fungera med skärmläsare via standardprotokollet HID Braille.

Eftersom Orbit Flow 40 har stöd för HID Braille kan den i många fall identifieras av kompatibla skärmläsare och operativsystem utan att någon särskild, enhetsspecifik drivrutin krävs. Detta förenklar installationen: anslut enheten via USB, välj alternativet för HID Braille-display vid behov och börja använda punktskriftsutmatning samt kommandon från skärmläsaren.

Orbit Flow 40 innehåller:

- 40 uppdateringsbara punktskriftsceller med åtta punkter.

- En cursorroutingknapp ovanför varje punktskriftscell.

- Sex kommandotangenter, tre på vardera sida om punktskriftsraden.

- Fyra tumtangenter och en hemknapp på framkanten.

- USB-C-anslutning för ström, kommunikation och uppdatering av inbyggd programvara.

- Plug-and-play-stöd via standardprotokollet HID Braille.

- Emulering av Orbit Reader 40 för situationer där HID Braille inte är tillgängligt eller ännu inte stöds av skärmläsaren.

Orbit Flow 40 får ström från den anslutna värdenheten via USB. Den saknar inbyggt batteri och fungerar inte när den är frånkopplad från en strömförande värdenhet.

3. Innan du börjar

Kontrollera förpackningens innehåll innan du använder Orbit Flow 40 och säkerställ att enheten och kabeln inte är skadade.

Använd endast den USB-kabel som medföljer enheten, eller en lämplig USB-kabel av hög kvalitet som stöder både dataöverföring och strömförsörjning. Orbit Flow 40 är beroende av USB-anslutningen för både drift och kommunikation med värdenheten.

Värdenheten måste köra ett skärmläsarprogram eller annan programvara som stöder punktskriftsdisplayer. Utan en ansluten skärmläsare kan Orbit Flow 40 visa grundläggande enhetsinformation – såsom produktnamn, firmware-version och aktuellt protokolläge – men den kan inte användas som en fristående enhet för läsning eller redigering.

3.1 Innehåll i förpackningen

Paketet med Orbit Flow 40 innehåller:

- Orbit Flow 40-enhet.

- USB-C-kabel.

- Bruksanvisning.

Kontakta din återförsäljare om något saknas eller är skadat.

4. Lär känna Orbit Flow 40

Detta avsnitt beskriver den fysiska utformningen av Orbit Flow 40. Att känna till var tangenter, punktskriftsceller och USB-porten är placerade gör det lättare att använda enheten bekvämt och följa instruktionerna i denna guide.

För att placera enheten rätt lägger du den på en plan yta framför dig, med raden av punktskriftsceller närmast dig.

4.1 Ovansida

När Orbit Flow 40 är placerad i sitt normala användningsläge är punktskriftscellerna närmast dig.

Ovansidan innehåller:

- 40 uppdateringsbara punktskriftsceller.

- 40 cursorroutingknappar, en ovanför varje punktskriftscell.

- Tre kommandotangenter på vänster sida av punktraden.

- Tre kommandotangenter på höger sida av punktraden.

Kommandotangenterna är placerade vertikalt i vardera änden av punktdisplayen.

På vänster sida, uppifrån och ned, är tangenterna:

- C1

- C2

- C3

På höger sida, uppifrån och ned, är tangenterna:

- C4

- C5

- C6

Dessa tangenter används för panorering, navigering, kommandon för skärmläsare och enhetsspecifika åtgärder, beroende på valt protokoll och vald skärmläsare.

4.2 Framsida

På framsidan av Orbit Flow 40 finns fyra tumtangenter och en Hem-tangent.

Från vänster till höger är tangenterna:

- Tumtangent 1

- Tumtangent 2

- Hem-tangent

- Tumtangent 3

- Tumtangent 4

Tumtangenterna används för menynavigering, kommandon för enheten och navigering i skärmläsare. Hem-tangenten används för att spara och avsluta den interna menyn, och kan även användas av skärmläsare för kommandon på värdsidan.

4.3 Vänster sida

USB-porten av typen USB-C sitter på vänster sida av Orbit Flow 40.

Denna port används för:

- Strömförsörjning från den anslutna värdenheten.

- USB-kommunikation med en skärmläsare.

- Uppgradering av firmware.

Orbit Flow 40 har inget inbyggt batteri. Den slås på när den ansluts via USB till en strömförande värdenhet och stängs av när anslutningen bryts.

4.4 Punktskriftsceller och markörstyrningsknappar

Orbit Flow 40 har 40 punktskriftsceller med åtta punkter. Varje cell kan visa punktskrift med sex eller åtta punkter, beroende på skärmläsaren, punktskriftstabellen och det aktuella läsläget.

Punkt 7 och 8 sitter under punkt 3 och 6. Dessa punkter kan användas för att markera versaler, indikera markörens position, visa attribut, accenttecken eller annan information som är specifik för skärmläsaren.

Ovanför varje punktskriftscell finns en markörstyrningsknapp. Markörstyrningsknappar används vanligtvis för att flytta markören till motsvarande position, aktivera ett objekt eller utföra en annan funktion som tilldelats av skärmläsaren.

I denna guide förkortas markörstyrningsknappar som CR. Till exempel:

- CR 1 avser cursorroutingknappen ovanför den första punktskriftscellen.

- CR 2 avser cursorroutingknappen ovanför den andra punktskriftscellen.

- CR 40 avser cursorroutingknappen ovanför den fyrtionde punktskriftscellen.

cursorroutingknapparnas exakta funktion beror på vilken skärmläsare och vilket program som används.

5. Komma igång

Orbit Flow 40 fungerar endast som en punktdisplay för en ansluten värdenhet. Den måste anslutas till en dator, telefon, surfplatta eller annan kompatibel enhet som kör ett skärmläsarprogram.

5.1 Ström- och USB-anslutning

Orbit Flow 40 ansluts till en värdenhet med en USB-C-kabel.

USB-anslutningen tillhandahåller både:

- Ström till Orbit Flow 40.

- Kommunikation mellan Orbit Flow 40 och värdenheten.

Orbit Flow 40 har inget inbyggt batteri. Den har inte stöd för externa laddare eller nätadaptrar. Enheten fungerar endast när den är ansluten via USB till en strömförsörjd värdenhet. När USB-kabeln kopplas ur stängs enheten av omedelbart.

För att ansluta Orbit Flow 40:

- Anslut kabelns USB-C-kontakt till USB-C-porten på vänster sida av Orbit Flow 40.

- Anslut kabelns andra ände till en strömförsörjd värdenhet.

- Starta eller starta om skärmläsaren vid behov.

- Konfigurera skärmläsaren att använda Orbit Flow 40 eller lämpligt alternativ för HID-punktskriftsskärm.

5.2 Vad som visas på punktdisplayen

När Orbit Flow 40 är ansluten till ström men ingen skärmläsare är aktiv eller ansluten, visar displayen enhetsinformation.

Till exempel:

Orbit Flow 40 V00r01 HID-Braille

Detta meddelande kan innehålla:

- Produktnamn.

- Firmware-version.

- Aktuellt anslutningsläge.

Till exempel innebär HID-Braille att enheten använder standardprotokollet HID-Braille. Detta är det rekommenderade plug-and-play-läget för skärmläsare som stöds.

När en skärmläsare har anslutits framgångsrikt ändras displayen för att visa skärmläsarens punktutmatning.

5.3 Enhetens driftläge

Orbit Flow 40 fungerar endast i fjärrläge.

Fjärrläge innebär att Orbit Flow 40 fungerar som en in- och utmatningsenhet för punktskrift till en ansluten värdenhet. Skärmläsaren på värdenheten styr vad som visas på punktskriftsdisplayen och hur tangenterna fungerar.

Det huvudsakliga kommunikationsprotokollet för Orbit Flow 40 är HID Braille.

HID Braille är ett standardprotokoll för punktskriftsdisplayer. Det gör att kompatibla skärmläsare och operativsystem kan identifiera displayen som en standardenhet för punktskrift. Detta gör Orbit Flow 40 enkel att ansluta och använda, eftersom den är utformad för att fungera som en plug-and-play-enhet.

Följande skärmläsare och plattformar har stöd för HID Braille:

- JAWS för Windows.

- NVDA för Windows.

- VoiceOver på macOS, iOS och iPadOS.

- TalkBack på Android.

Orbit Flow 40 har även stöd för HID Orbit-emulering. HID Orbit får enheten att identifieras som en Orbit Reader 40. Detta läge är endast avsett för situationer där en skärmläsare eller ett värdsystem inte har korrekt stöd för HID Braille, eller där emulering av Orbit Reader 40 uttryckligen krävs.

För de flesta användare är HID Braille det rekommenderade läget.

6. Orbit Flow 40 – intern meny

Orbit Flow 40 har en intern meny där du kan visa enhetsinformation och ändra enhetsinställningar.

Menyn visas på punktdisplayen. Menytexten visas med engelsk datorpunktskrift.

6.1 Öppna och stänga menyn

Öppna menyn genom att trycka på tumtangent 1 + tumtangent 4.

När menyn öppnas visas följande på enheten:

”Orbit Flow 40”

Avsluta menyn och spara ändringarna genom att trycka på Hem-tangenten.

6.2 Navigering i menyn

Använd följande tangenter i den interna menyn:

| Funktion | Kommando |
| --- | --- |
| Öppna menyn | Tumtangent 1 + tumtangent 4 |
| Navigera mellan menyalternativ | Tumtangent 1 + tumtangent 4 |
| Ändra värdet på det aktuella objektet | Tumtangent 2 + tumtangent 3 |
| Spara ändringar och avsluta | Hemknapp |

6.3 Menyalternativ

Menyn innehåller följande alternativ:

- Version.

- Hårdvaruversion.

- Serienummer.

- Emulering.

- Tidsgräns för viloläge.

Vissa menyalternativ har ett standardvärde. Standardvärdet visas inom parentes när så är tillämpligt.

Version

Alternativet Version visar den firmware-version som är installerad på enheten. Du kan behöva denna information när du kontaktar kundtjänst.

Hårdvaruversion

Alternativet för hårdvaruversion visar enhetens hårdvaruversion. Du kan behöva denna information när du kontaktar kundtjänst.

Serienummer

Fältet för serienummer visar enhetens serienummer. Detta nummer kan behövas vid service, support eller garantiärenden.

Emulering

Alternativet Emulering styr hur Orbit Flow 40 identifierar sig gentemot den anslutna värden.

Tillgängliga alternativ är:

- HID-Braille

- HID-Orbit

Standardinställningen – och den rekommenderade inställningen – är HID-Braille.

Använd HID-Braille för vanlig plug-and-play-användning med skärmläsare och plattformar som har stöd för standardprotokollet HID Braille.

Använd HID-Orbit endast när emulering av Orbit Reader 40 krävs, eller när skärmläsaren eller värden inte har korrekt stöd för HID Braille.

Tidsgräns för viloläge

När Orbit Flow 40 är inaktiv under en viss tid kan punktdisplayen stängas av automatiskt för att spara ström.

Tillgängliga inställningar för tidsgräns för viloläge är:

- AV

- 1 minut

- 2 minuter

- 5 minuter

- 10 minuter

- 20 minuter

- 60 minuter

Standardinställningen är 10 minuter.

Om tidsgränsen för viloläge är inställd på AV går Orbit Flow 40 inte automatiskt över i viloläge.

7. Fjärrläge och stöd för skärmläsare

Orbit Flow 40 används i fjärrläge tillsammans med en skärmläsare som körs på en dator, telefon, surfplatta eller annan värdenhet.

I fjärrläge tillhandahåller skärmläsaren:

- Översättning till punktskrift.

- Utmatning av punktskrift.

- Markörens beteende.

- Hantering av inmatningskommandon.

- Applikationsspecifikt beteende för punktskrift.

Orbit Flow 40 tillhandahåller den fysiska punktskriftsraden, knappar för markörstyrning samt tangenter som används för att läsa och styra skärmläsaren.

7.1 Plug-and-play-stöd för HID-punktskrift

Orbit Flow 40 är i första hand utformad som en plug-and-play-punktdisplay av HID-typ.

HID Braille är det rekommenderade läget eftersom det använder standardprotokollet för punktdisplayer som stöds av moderna skärmläsare och operativsystem.

I de flesta fall innebär användning av HID Braille följande:

- Ingen särskild drivrutin för Orbit Flow 40 krävs.

- Operativsystemet eller skärmläsaren kan identifiera enheten som en vanlig HID-punktdisplay.

- Installationen är enklare och går snabbare.

- Enheten fungerar konsekvent i olika skärmläsare och på olika plattformar.

JAWS, NVDA, VoiceOver och TalkBack har stöd för HID Braille.

7.2 Viktig information om aktuellt stöd för skärmläsare

Stödet för skärmläsare till Orbit Flow 40 håller fortfarande på att färdigställas. Arbetet med stöd för JAWS pågår i synnerhet fortfarande.

Det slutgiltiga kommando-setet för Orbit Flow 40 förväntas inkluderas i JAWS-uppdateringen för juli.

Fram till dess kan tillgången till kommandon och deras funktion variera beroende på vilken version av skärmläsaren som används. För mest korrekt och aktuell information bör du använda den senaste versionen av din skärmläsare och läsa dokumentationen för skärmläsarens punktdisplay.

7.3 Emulering av Orbit Reader 40

Orbit Flow 40 har ett HID Orbit-läge för emulering av Orbit Reader 40.

Detta läge gör att Orbit Flow 40 identifieras som en Orbit Reader 40 av värdenheten. Funktionen finns tillgänglig för kompatibilitet med system eller versioner av skärmläsare som ännu inte har korrekt stöd för HID Braille.

För de flesta användare behövs inte HID Orbit-läget.

Använd HID Orbit-läget endast när:

- En skärmläsare saknar stöd för HID Braille.

- En specifik konfiguration av skärmläsaren kräver emulering av Orbit Reader 40.

- Support- eller teknisk dokumentation instruerar dig att använda emulering för Orbit Reader 40.

8. Använda Orbit Flow 40 med skärmläsare

Detta avsnitt beskriver den allmänna konfigurationen för vanliga skärmläsare.

Eftersom Orbit Flow 40 är en HID-punktskriftsskärm är själva konfigurationen enkel:

- Anslut Orbit Flow 40 till värdenheten via USB.

- Kontrollera att Orbit Flow 40 är inställd på läget HID-punktskrift.

- Starta skärmläsaren.

- Välj alternativet för HID-punktskriftsskärm om skärmläsaren inte identifierar enheten automatiskt.

8.1 NVDA

NVDA har stöd för HID-punktskrift.

För att använda Orbit Flow 40 med NVDA:

- Anslut Orbit Flow 40 till datorn via USB.

- Se till att Orbit Flow 40 är inställd på läget HID-Braille.

- Starta NVDA.

- Öppna NVDA-menyn.

- Öppna Inställningar (Preferences).

- Öppna Inställningar (Settings).

- Välj kategorin Punktskrift.

- Bland alternativen för punktskriftsskärmar väljer du lämpligt alternativ för HID-punktskriftsskärm om den inte väljs automatiskt.

- Tillämpa inställningarna.

För att stänga av punktutmatningen i NVDA väljer du ”Ingen punktskrift” bland alternativen för punktskriftsskärmen.

8.2 JAWS

JAWS har stöd för HID-punktskrift. Stödet för Orbit Flow 40 håller fortfarande på att färdigställas, särskilt vad gäller den fullständiga uppsättningen kommandon.

Den slutgiltiga uppsättningen kommandon för Orbit Flow 40 förväntas inkluderas i JAWS-uppdateringen för juli. För bästa resultat bör du använda den senaste tillgängliga JAWS-uppdateringen.

Så här använder du Orbit Flow 40 med JAWS:

- Anslut Orbit Flow 40 till datorn via USB.

- Kontrollera att Orbit Flow 40 är inställd på läget HID-Braille.

- Starta eller starta om JAWS.

- Öppna JAWS-menyn med Insert + J.

- Öppna Alternativ.

- Öppna Punktskrift.

- Lägg till eller välj alternativet för HID-punktdisplay vid behov.

- Välj USB som anslutningstyp om du uppmanas till det.

- Slutför konfigurationen och starta om JAWS vid behov.

Så här stänger du av stödet för punktskrift i JAWS:

- Öppna JAWS-menyn med Insert + J.

- Öppna Alternativ.

- Öppna Punktskrift.

- Välj Ingen punktskriftsskärm.

- Bekräfta ändringen.

- Starta om JAWS om det behövs.

Obs! För en mer utförlig beskrivning av JAWS-kommandon kan du aktivera JAWS tangentbordshjälp genom att trycka på Insert + 1 och sedan utföra kommandot. Tryck på Insert+1 igen för att avsluta tangentbordshjälpen

8.3 macOS VoiceOver

VoiceOver på macOS har stöd för HID-punktskrift.

Så här använder du Orbit Flow 40 med macOS:

- Anslut Orbit Flow 40 till Mac-datorn via USB.

- Se till att Orbit Flow 40 är inställd på läget HID-punktskrift.

- Starta VoiceOver med tangentkombinationen Command + F5 om programmet inte redan körs.

- VoiceOver bör identifiera punktskriftsskärmen automatiskt.

Om skärmen inte identifieras, öppna VoiceOver-verktyget och kontrollera inställningarna för punktdisplayen.

8.4 VoiceOver i iOS och iPadOS

VoiceOver på iPhone och iPad har stöd för HID-punktskrift.

För att använda Orbit Flow 40 med iPhone eller iPad ansluter du enheten via en metod som stöds (USB) och ser till att Orbit Flow 40 är inställd på läget HID-punktskrift.

VoiceOver styr översättning till punktskrift, inmatning av punktskrift och kommandoåtgärder.

8.5 Android TalkBack

TalkBack på Android har stöd för HID-punktskrift.

För att använda Orbit Flow 40 med Android ansluter du enheten via en metod som stöds (USB) och ser till att Orbit Flow 40 är inställd på läget HID-punktskrift.

TalkBack styr översättning till punktskrift, inmatning med punktskrift och hur kommandon fungerar. Det exakta beteendet kan variera beroende på Android-version, enhetstillverkare och TalkBack-version.

9. Kommandon för Orbit Flow 40-enheten

Följande kommandon hanteras av själva Orbit Flow 40 och skickas inte till skärmläsaren.

| Funktion | Kommando |
| --- | --- |
| Öppna den interna menyn | Tumtangent 1 + tumtangent 4 |
| Lämna den interna menyn och spara ändringarna | Hemknapp |
| Växla till HID-punktläge | Tumtangent 1 + tumtangent 4 + CR 1 |
| Växla till HID Orbit-läge | Tumtangent 1 + tumtangent 4 + CR 2 |
| Starta om enheten | HW 1.0 → C6 + Thumb Key 3 HW 1.1 eller senare → C4 + CR 40 |
| Gå till läget för uppgradering av firmware | HW 1.0 → C6 + C2 + Tumtangent 3 HW 1.1 eller senare → C4 + Tumtangent 4 + CR 40 |

9.1 Knappfunktioner för HID-punktskrift

När Orbit Flow 40 används i HID-punktskriftsläge skickar enheten standardhändelser för HID-punktskriftstangenter till skärmläsaren.

De grundläggande knappfunktionerna är:

| Flow tangent | HID-funktion för punkt |
| --- | --- |
| Tumtangent 1 | Panorera vänster |
| Tumtangent 2 | Panorera upp |
| Tumtangent 3 | Panorera ner |
| Tumtangent 4 | Panorera höger |
| Hemknapp | Hem kommando |

Den slutgiltiga funktionen för varje tangent beror på skärmläsaren.

9.2 Knappfunktioner vid HID-Orbit-emulering

När Orbit Flow 40 används i HID-Orbit-läge emulerar enheten beteendet hos Orbit Reader 40.

Använd endast detta läge när emulering av Orbit Reader 40 krävs.

De grundläggande knappfunktionerna är:

| Flow tangent | Funktion för HID Orbit-emulering |
| --- | --- |
| Tumtangent 1 | Panorera bakåt |
| Tumtangent 2 | Panorera upp |
| Tumtangent 3 | Panorera nedåt |
| Tumtangent 4 | Panorera framåt |
| Hemknapp | Panorera mitt |
| C1 | Panorera upp |
| C2 | Panorera väster/bakåt |
| C3 | Panorera nedåt |
| C4 | Panorera upp |
| C5 | Panorera höger/framåt |
| C6 | Panorera nedåt |
| Cursorrouting tangenter | Flytta markören eller rutten till punktskriftspositionen |

10. Referens för skärmläsarkommandon

Detta avsnitt listar vanliga skärmläsarkommandon för Orbit Flow 40.

Kommandotabellerna baseras på kommandon som används av liknande HID-punktdisplayer med 40 celler. Kommandonas funktion kan variera beroende på skärmläsarversionen. Kommandouppsättningen i JAWS för Orbit Flow 40 håller fortfarande på att färdigställas och förväntas inkluderas i JAWS-uppdateringen för juli.

10.1 Benämning av tangenter i kommandotabellerna

De sex kommandotangenterna har beteckningarna C1 till C6.

På vänster sida, uppifrån och ned:

- C1

- C2

- C3

På höger sida, uppifrån och ned:

- C4

- C5

- C6

Bokstaven eller symbolen inom parentes i kommandotabellerna motsvarar det punktskriftstecken som bildas av kommandotangentkombinationen.

Till exempel:

- C1+C2+C5 (h) innebär att man trycker på C1, C2 och C5 samtidigt.

- Samma kombination bildar punktskriftsbokstaven h.

10.2 JAWS-kommandon

Följande tabell innehåller tilldelningar av JAWS-kommandon.

| Kommando | Funktion |
| --- | --- |
| C1+C2+C5 (h) | Tangentbordshjälp på/av |
| C2+C4+C5 (j) | Flytta JAWS-fönstret till förgrunden |
| C1 (a) | Flytta raden uppåt |
| C3 (.) | Flytta raden nedåt |
| C2 (,) | Panorera åt vänster en skärmbredd |
| C5 (!) | Panorera åt höger en skärmbredd |
| C4 (") | Växla mellan PC-markör och JAWS-markör |
| C6 (') | Flytta display till den aktiva markören |
| C2+C4 (i) | Flytta JAWS-markören till PC-markören |
| C1+C4 (c) | Gå till början av filen |
| C3+C6 (-) | Gå till slutet av filen |
| C1+C2 (b) | Gå till slutet av filen |
| C5+C6 (<) | Visa överkanten på det aktiva fönstret |
| C1+C2+C3+C5 (r) | Starta läget för automatisk frammatning av punktskrift |
| C1+C2+C4+C5 (g) | Slå på/av översättning till förkortad punktskrift (grad 2) |
| C1+C3+C4+C6 (x) | Stäng av punktskriftsmarkeringar |
| C1+C2+C3+C6 (v) | Justera detaljrikedom för punktskrift |
| C2+C3+C5 (+) | Växla mellan läge med 6 punkter och läge med 8 punkter |
| C3+C5 (*) | Flytta aktiva markören med hjälp av punkttangenterna |
| C1+C4+C5 (d) | Minimera alla program som körs |
| C3+C4 (¦) | Aktivera Start-menyn |
| C1+C3 (k) | Skift + Tab |
| C4+C6 ($) | Tab |
| C2+C3+C4+C5 (t) | Alt+Tab |
| C1+C5 (e) | Esc |
| C2+C6 (?) | Enter |
| C4+C5 (>) | Ta bort objekt vid markören |
| C1+C3+C5 (o) | Öppna eller stäng en listruta eller kombinationsruta |
| C2+C4+C6 (9) | Stäng en listruta |
| C1+C2+C3 (l) | Öppna dialogrutan Lista över länkar |
| C2+C3+C6 (() | Öppna dialogrutan Lista över rubriker |
| C1+C2+C4 (f) | Öppna lista över alla aktiva ramar |
| C1+C3+C4 (m) | Aktivera menyraden |
| C1+C2+C3+C4 (p) | Aktivera föregående dokumentfönster |
| C1+C3+C4+C5 (n) | Fokusera nästa dokumentfönster |
| C2+C5+C6 (/) | Stäng det aktiva dokumentfönstret |
| C2+C3+C4 (s) | Öppna dialogrutan JAWS-uppgiftslista |
| C2+C4+C5+C6 (w) | Kopiera användbara Windows-kortkommandon till Virtual Viewer |
| C3+C5+C6 ()) | Kopiera JAWS-tangenter till den virtuella visaren |
| C1+C3+C5+C6 (z) | Meddela aktuell tid |

10.3 NVDA-kommandon

Obs: Stödet för NVDA är fortfarande under utveckling. Den slutgiltiga uppsättningen kommandon för Orbit Flow kommer att integreras i NVDA 2026.3. Fram till dess kan kommandon tilldelas manuellt, medan funktioner som panorering, läsning och markörstyrning – inklusive automatiskt stöd för plug-and-play – redan fungerar.

Följande tabell visar tilldelningen av NVDA-kommandon.

| Kommando | Funktion |
| --- | --- |
| C1+C2+C5 (h) | Inmatningshjälp på/av |
| C1 (a) | Gå till föregående rad |
| C3 (.) | Gå till nästa rad |
| C2 (,) | Panorera åt vänster en skärmbredd |
| C5 (!) | Panorera åt höger en skärmbredd |
| C4 (") | Emulera Skift + Tab |
| C6 (') | Emulera Tab |
| C1+C2 (b) | Emulera Ctrl +Tab |
| C2+C3 (;) | Emulera Alt +Tab |
| C4+C5 (>) | Emulera sida upp |
| C5+C6 (<) | Emulera sida ner |
| C2+C6 (?) | Emulera Home |
| C3+C5 (*) | Emulera End |
| C1+C4+C6 (3) | Emulera Ctrl + Home |
| C3+C4+C6 (0) | Emulera Ctrl + End |
| C1+C5+C6 (5) | Emulera Ctrl + Skift + Escape |
| C1+C3+C4 | Emulera Ctrl + Skift + Escape |
| C4+C6 ($) | Emulera tangenten Program/snabbmeny |
| C1+C5 (e) | Emulera Windows-tangenten + E / Utforskaren |
| C1+C2+C3+C5 (r) | Emulera Windows-tangenten + R / Kör-dialogrutan |
| C1+C3+C4+C6 (x) | Emulera Windows-tangenten + X / Snabblänksmenyn |
| C1+C4+C5 (d) | Emulera Windows-tangenten + M / Minimera alla |
| C1+C4 (c) | Flytta NVDA-markören till första raden |
| C3+C6 (-) | Flytta NVDA-markören till sista raden |
| C1+C2+C4 (f) | Ställ in navigatorobjektet till aktuellt fokus |
| C2+C4+C5+C6 (w) | Läs av alla kontroller i det aktuella fönstret |
| C2+C3+C5 (+) | Meddela formateringsinformation vid aktuell markörposition |
| C1+C2+C4+C5 (g) | Lås eller lås upp vänster musknapp |
| C2+C3+C5+C6 (=) | Lås eller lås upp höger musknapp |
| C2+C3+C6 (() | Simulera ett enkelt vänsterklick med musen |
| C3+C5+C6 ()) | Simulera ett enkelt högerklick |

10.4 Kommandon för Dolphin ScreenReader och SuperNova

Följande tabell visar kommandoinställningarna för Dolphin ScreenReader och SuperNova. Obs! Du måste använda emuleringsläget för Orbit Reader 40 för att kunna använda SuperNova.

| Kommando | Funktion |
| --- | --- |
| C1+C2+C5 (h) | Tangentbordshjälp på/av |
| C2+C4+C5 (j) | Öppna Kontrollpanelen |
| C1 (a) | Rad upp |
| C3 (.) | Rad ner |
| C2 (,) | Panorera vänster |
| C5 (!) | Panorera höger |
| C4 (") | Cursor på/av |
| C6 (') | Gå till fokus |
| C1+C4 (c) | Överst |
| C3+C6 (-) | Underst |
| C1+C2+C4+C5 (g) | Förkortad punktskrift på/av |
| C2+C3+C5 (+) | 8 punkter / 6 punkter |
| C1+C2+C3+C6 (v) | Välj detaljnivå |
| C2+C4 (i) | Hoppa till applikationsmarkören |
| C1+C3 (k) | Skift + Tab |
| C4+C6 ($) | Tab |
| C5+C6 (<) | Ctrl + End |
| C1+C5 (e) | Esc |
| C2+C6 (?) | Enter |
| C1+C3+C4 (m) | Alt |
| C3+C4 (¦) | Windows tangent |
| C2+C3+C4 (s) | Sök |
| C2+C3+C5+C6 (=) | Aktivitetsfält |
| C1+C3+C5+C6 (z) | Meddela datum och tid |

10.5 macOS VoiceOver Commands

The following table contains macOS VoiceOver command assignments.

| Kommando | Funktion |
| --- | --- |
| C1 (a) | Flytta rad upp |
| C3 (.) | Flytta raden ner |
| C2 (,) | Panorera åt vänster en skärmbredd |
| C5 (!) | Panorera åt höger en skärmbredd |
| C4 (") | Sluta interagera med objektet |
| C6 (') | Börja interagera med objektet |

11. Omstart av enheten

Om Orbit Flow 40 inte reagerar på knapptryckningar kan du starta om den.

För att starta om enheten, tryck på:

HW V1.0 → C6 + tumknapp 3

HW V1.1 eller senare → C4 + CR 40

Du kan också koppla ur USB-kabeln och ansluta den igen.

12. Procedur för uppgradering av firmware

Nya versioner av den fasta programvaran för Orbit Flow 40 kan komma att släppas med jämna mellanrum. Uppdateringar av den fasta programvaran kan innehålla förbättringar, felrättningar och nya funktioner.

Du kan uppgradera den fasta programvaran i Orbit Flow 40 med hjälp av en Windows-dator och en USB-kabel.

Processen för uppgradering av den fasta programvaran består av två huvudsteg:

- Ladda ned paketet med den fasta programvaran.

- Uppgradera Orbit Flow 40 med hjälp av uppgraderingsverktyget för Windows.

12.1 Nedladdning av firmware-paketet

Så här laddar du ner ett uppgraderingspaket för Orbit Flow 40-firmware:

- Hämta det senaste firmware-paketet för Orbit Flow 40 från Orbit Research eller din återförsäljare.

- Spara ZIP-filen på din dator.

- Öppna mappen där ZIP-filen med firmware sparades. Detta är vanligtvis mappen Hämtade filer (Downloads).

- Extrahera ZIP-filen.

- Notera var den extraherade mappen finns.

Den extraherade mappen bör innehålla verktyget för firmware-uppgradering samt binärfilen för firmware.

12.2 Använda uppgraderingsverktyget för Windows-dator

Följande krävs:

- Orbit Flow 40-enhet.

- Standardkabel av typen USB-A till USB-C.

- Windows-dator.

- Uppgraderingsverktyg för Orbit Flow 40-firmware.

- Binärfil för Orbit Flow 40-firmware.

Så här uppgraderar du firmware:

- Anslut Orbit Flow 40 till datorn med USB-kabeln.

- Öppna mappen med den uppackade firmware-filen.

- Kör programmet för firmware-uppgradering.

- Utför följande steg för att aktivera läget för firmware-uppgradering, beroende på hårdvaruversion:

HW 1.0

- Håll in C6 + C2 och tryck sedan på Thumb Key 3.

- Släpp Thumb Key 3 först och släpp sedan C6 och C2.

HW 1.1 eller senare

- Håll in C4 + Thumb Key 4 och tryck sedan på CR 40.

- Släpp CR 40 först och släpp sedan C4 och Thumb Key 4.

- Enheten går in i läget för uppgradering av fast programvara (firmware).

- Klicka på knappen Bläddra (Browse) i uppgraderingsverktyget.

- Välj binärfilen för den fasta programvaran.

- Klicka på knappen Uppgradera (Upgrade).

- Koppla inte ur USB-kabeln under uppgraderingen.

- Vänta tills verktyget meddelar att uppgraderingen är slutförd, eller tills Orbit Flow 40 startar om.

Så här bekräftar du att uppgraderingen lyckades:

- Öppna Flow 40:s interna meny genom att trycka på tumknapp 1 + tumknapp 4.

- Navigera till Version.

- Bekräfta att den visade firmware-versionen stämmer överens med den version du installerade.

13. Rengöringstips

Eftersom Orbit Flow 40 utsätts för naturlig påverkan, såsom damm och oljor, bör den rengöras med jämna mellanrum.

Här följer några tips för att hålla din Orbit Flow 40 ren:

- Rengöring ska utföras när enheten är avstängd och alla stift är i nedfällt läge.

- Använd en dammsugare med mjukt munstycke för att avlägsna damm från stiftområdet.

- Använd en luddfri trasa för att torka av cellerna.

- Trasan kan fuktas med vatten.

Undvik att använda följande:

- Pappershanddukar, bomullspinnar eller material som kan avge fibrer.

- Rengöringsmedel baserade på alkohol eller ammoniak.

- Tryckluft på burk.

14. Allmänna specifikationer

- Mått (B x H x D): 11,8 x 3,0 x 0,8 tum / 30 x 7,7 x 2,0 cm.

- Vikt: 0,66 lbs / 300 gram.

- Punktskriftsceller: 40 punktskriftsceller med åtta punkter.

- Uppdateringshastighet: mindre än 0,75 sekunder.

- Inmatningsknappar: 4 tumknappar, hemknapp, 6 kommandonknappar och knappar för markörstyrning.

- Stöd för operativsystem: Windows med NVDA och JAWS, macOS och iOS med VoiceOver, Android med TalkBack, Fire OS med VoiceView samt Chrome OS med ChromeVox.

- Gränssnitt och portar: 1 USB-C-port för värdanslutning och uppgradering av fast programvara.

- Driftstemperatur: 5 °C till 45 °C.

- Luftfuktighet vid drift: 10 % till 70 % relativ luftfuktighet.

- Förvaringstemperatur: -15 °C till 70 °C.

- Luftfuktighet vid förvaring: 5 % till 90 % relativ luftfuktighet.